Artikelnummer:	5690016D2W

Bezeichnung:	LED Deckeneinbau - rund - schwenkbar - weiß - IP20 - 220-240V - 6W - 3000K-2000K - 600lm-60lm - inkl. ext. 350mA-Netzgerät: PLD109 - L80B10 für 25000 Std.

Serienname:	–

EAN:	4037293010023

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,39

Produktgruppe:	Deckeneinbau - LED

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Die schwenkbare Deckeneinbauleuchte ist mit einer dim2warm LED ausgestattet, dies bedeutet dass sich beim Dimmen die Lichtfarbe im Farbbereich von 2000K-3000K mit verändert. Somit lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr realisieren. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 20°. Die angegebenen 600lm werden im ungedimmten Betrieb (3000K) erreicht, während bei voller Dimmung (2000K) 60lm erreicht werden. Farbe: ähnlich RAL9016.

Merkmale (ETIM-Class – EC001744):

Schutzklasse:	II

Außendurchmesser (mm):	75,00

Reflektor:	hochglänzend

Anschlussart:	sonstige

Gehäusefarbe:	weiß

Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI:	90-100

Geeignet für Wandmontage:	nein

Mit Lichtsensor:	nein

Geeignet für Pendelaufhängung:	nein

Polzahl:	2,00

Höhe/Tiefe (mm):	77,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Leuchtmittel:	LED austauschbar

Reflektorfarbe:	Silber

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	ohne

Nennspannung (V):	220,00 bis 240,00

Notstromversorgung integriert:	nein

Schutzart (IP):	IP20

Mit Leuchtmittel:	ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen:	nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1,00

Geeignet für Einbaumontage:	ja

Mit Betriebsgerät:	ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein

Geeignet für Aufbaumontage:	nein

Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°

Oberfläche gebürstet:	nein

Nennstrom (mA):	350,00 bis 350,00

Farbtemperatur (K):	2.000,00 bis 3.000,00

Max. Systemleistung (W):	6,00

Lichtfarbe:	weiß

Verstellbarkeit:	schwenkbar

Geeignet für Traversenmontage:	nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	nein

Geeignet für Stromschienenmontage:	nein

Geeignet für Klemmmontage:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Lichtstrom (lm):	60,00 bis 600,00

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	ja

Dimmung Phasenanschnitt:	ja

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	nein

Lichtverteiler:	Reflektor

Geeignet für Seilsystem:	nein

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Dimmung DALI-2:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	ja

Einbaudurchmesser (mm):	68,00 bis 68,00

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Geeignet für Deckenmontage:	ja

Einbauhöhe/-tiefe (mm):	78,00