Artikelnummer:	68540S1

Bezeichnung:	IP65-Stecksystem - 5-pol. - Stecker - max. 250V (STL)

Serienname:	–

EAN:	4037293149945

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,06

Produktgruppe:	5-polig

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Mit dem IP65-Stecksystem können Verbindungen für Hochvoltanwendungen sowohl im Innen-, als auch Außenbereich schnell und einfach umgesetzt werden. Der Stecker kann an verschiedene Kabel montiert werden, wobei der min.- und max.-Wert für den Kabeldurchmesser beachtet werden müssen.

Merkmale (ETIM-Class – EC002560):

Breite (mm):	34,60

Ausführung:	Stecker

Halogenfrei:	ja

Höhe (mm):	34,60

Anschlussart:	Schraubanschluss

Art der Verriegelung:	im Steckverbinder integriert

Bemessungsstrom (A):	20,00

Bemessungsspannung (V):	250,00

Mit Zugentlastung:	ja

Polzahl:	5,00

Länge (mm):	80,40

Werkstoff des Gehäuses:	Polyamid (PA)

Kabeldurchmesser (mm):	6,00 bis 10,00

Oberflächenbehandlung Kontakte:	versilbert

Verschmutzungsgrad:	3,00

Mechanische Codierung:	ja

Bemessungsstoßspannung (kV):	4,00

Durchgangswiderstand (mOhm):	3,00

Kontaktmaterial:	CuZn

Schutzart (IP):	IP65

Anzahl der Anschlüsse je Pol:	1,00

Pol-Kennzeichnung:	3, N, PE, 2, 1

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:	schwarz

Anschlussquerschnitt (feindrähtig) (mm²):	0,75 bis 4,00

Anschlussquerschnitt (eindrähtig) (mm²):	0,75 bis 4,00

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil (°C):	100,00

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung (°C):	100,00