Artikelnummer:	AP27254125S

Bezeichnung:	LED Anbaupanel - quad. - weiß - IP54 - 10W, 15W, 18W, 25W - 3000K, 4000K, 5700K - 1000-3000lm - 200-240V - mit Sensor - CCT und Wattage Switch - L80B10 bei 50000h - DC-fähig

Serienname:	DECKO

EAN:	4037293155373

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,84

Produktgruppe:	Deckenanbau - LED

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	LED Anbaupanel mit Dämmerungs- und Bewegungsmelder für verschiedene Anwendungsbereiche im Innen- und Außenbereich (UV-stabilisiert). Das Panel kann sowohl an Decken, als auch an Wänden montiert werden. Durch den großflächigen Lichtaustritt wird dabei immer eine sehr homogene Ausleuchtung des Raumes erreicht. Die Leuchte kann auch über eine Zentralbatterie betrieben werden, mit einer Eingangsspannung von 176-300V/DC. Mit dem rückseitig angebrachten Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Außerdem kann die Wattage über einen Dip-Schalter eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen unter Berücksichtigung der einstellbaren Wattage sind: 10W: 3000K (1000lm), 4000K (1200lm) und 5700K (1100lm), 15W: 3000K (1500lm), 4000K (1800lm) und 5700K (1650lm), 18W: 3000K (1750lm), 4000K (2200lm), 5700K (2000lm), 25W: 3000K (2400lm), 4000K (3000lm), 5700K (2800lm). Es besteht die Möglichkeit mehrere Leuchten, bis max. 200W, untereinander zu verbinden, wobei dann jede Leuchte als Schaltstelle dient und alle anderen verbundenen Leuchten mit einschaltet. Die Gehäusefarbe entspricht RAL9016. Schaltzyklen: 100000.

Merkmale (ETIM-Class – EC002892):

Schutzklasse:	II

Breite (mm):	275,00

Anschlussart:	Steckklemme

Gehäusefarbe:	weiß

Spannungsart:	AC/DC

Mit Bewegungsmelder:	ja

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Geeignet für Wandmontage:	ja

Mit Lichtsensor:	ja

Geeignet für Pendelaufhängung:	nein

Polzahl:	2,00

Länge (mm):	275,00

Höhe/Tiefe (mm):	65,00

Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein

Geeignet für Notlicht:	nein

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal

Schlagfestigkeit:	IK08

Nennspannung (V):	200,00 bis 240,00

Notstromversorgung integriert:	nein

Schutzart (IP):	IP54

Mit Leuchtmittel:	ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen:	nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein

Geeignet für Einbaumontage:	nein

Mit Betriebsgerät:	ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein

Geeignet für Aufbaumontage:	ja

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°

Nennstrom (mA):	230,00 bis 580,00

Farbtemperatur (K):	3.000,00 bis 5.700,00

Max. Systemleistung (W):	25,00

Lichtfarbe:	weiß

Mit Luftschlitzen:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Art der Verdrahtung:	geeignet für Durchgangsverdrahtung

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 (°C):	-20,00 bis 45,00

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	ja

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%):	80,00

Dimmung DALI-2:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	Stufen

Lichtstrom einstellbar:	Stufen

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Geeignet für Deckenmontage:	ja

Oberflächenschutz Gehäuse:	pulverbeschichtet