Artikelnummer:	AS20260925

Bezeichnung:	Deckenanbau - dreh-/schwenkbar - oval - schwarz - IP20 - 200-240V - 2x13W - 3000K, 4000K - 2x1065lm, 2x1124lm - L80B10 bei 50000h

Serienname:	MIRAS

EAN:	4037293161619

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	1,44

Produktgruppe:	Deckenanbau - LED

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da das Betriebsgerät in der Leuchte verbaut ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an.Mittels Dip-Schalter kann eine von zwei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (2x1065lm) und 4000K (2x1124lm). Beide Leuchtenköpfe lassen sich um 350° drehen und auf eine Seite schwenken, mit einem Schwenkwinkel von 90°. Die Farbe entspricht ähnlich RAL9005.

Merkmale (ETIM-Class – EC001744):

Schutzklasse:	I

Breite (mm):	100,00

Außendurchmesser (mm):	100,00

Reflektor:	hochglänzend

Anschlussart:	Schraubklemme

Gehäusefarbe:	schwarz

Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Geeignet für Wandmontage:	ja

Mit Lichtsensor:	nein

Geeignet für Pendelaufhängung:	nein

Polzahl:	3,00

Länge (mm):	210,00

Höhe/Tiefe (mm):	109,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Reflektorfarbe:	Silber

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent

Nennspannung (V):	200,00 bis 240,00

Notstromversorgung integriert:	nein

Schutzart (IP):	IP20

Mit Leuchtmittel:	ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen:	nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein

Geeignet für Einbaumontage:	nein

Mit Betriebsgerät:	ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	ja

Geeignet für Aufbaumontage:	ja

Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°

Oberfläche gebürstet:	nein

Nennstrom (mA):	600,00 bis 600,00

Farbtemperatur (K):	3.000,00 bis 4.000,00

Max. Systemleistung (W):	26,00

Lichtfarbe:	weiß

Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar

Geeignet für Traversenmontage:	nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	nein

Geeignet für Stromschienenmontage:	nein

Geeignet für Klemmmontage:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Lichtstrom (lm):	1.124,00 bis 1.124,00

Art der Verdrahtung:	Abschluss

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 (°C):	-10,00 bis 50,00

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	ja

Dimmung Phasenanschnitt:	ja

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	nein

Lichtverteiler:	Reflektor

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	86,00

Geeignet für Seilsystem:	nein

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%):	80,00

Dimmung DALI-2:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	Stufen

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Geeignet für Deckenmontage:	ja