Artikelnummer:	BF230940

Bezeichnung:	Baustellenfassung mit LED-Leuchtmittel inkl. Anschlussklemme - 4000K - 991lm - 170-250V/AC - 9W - IP20

Serienname:	–

EAN:	4037293060998

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,06

Produktgruppe:	LED Hochvolt

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Diebstahlsichere Baustellenfassung mit LED und zweipoliger Steckklemme. Extrem hohe Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen. Technische Daten: Bauform: A60, Zuleitung: 16,5cm (2 x 0,75mm²), ta: -20 - +40°.

Merkmale (ETIM-Class – EC001959):

Farbe:	weiß

Sockel:	sonstige

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Mit Dämmerungsschalter:	nein

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Mit Fernbedienung:	nein

Durchmesser (mm):	60,00

Geeignet für EVG:	nein

Lampenlichtausbeute (lm/W):	110,00

Lichtstärke (cd):	191,00

Lampenform:	Birnenform

Länge (mm):	108,00

Fernbedienung möglich:	nein

Nennspannung (V):	170,00 bis 250,00

Schutzart (IP):	IP20

Lichtfarbe nach EN 12464-1:	neutralweiß 3300 bis 5300 K

Ausführung Glas/Abdeckung:	opal

Mittlere Nennlebensdauer (h):	30.000,00

Farbtemperatur (K):	4.000,00 bis 4.000,00

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden (kWh):	9,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Lampenleistung (W):	9,00 bis 9,00

Lichtstrom (lm):	991,00 bis 991,00

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Ohne Dimmfunktion:	ja

Lampenbezeichnung:	A-Type

Filamentlampe:	nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	15.000,00

Ausstrahlungswinkel (°):	160,00 bis 160,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	nein

Dimmung Bluetooth:	nein

Dimmung Wi-Fi:	nein