Artikelnummer:	BSL803140S

Bezeichnung:	Stehleuchte - up/down - silber - IP20 - 200-240V/AC - 40W/40W - 4000K/4000K - 4200lm/4200lm - 110°/90° - integrierter Touchdimmer - UGR kleiner17 - L80B10 bei 50000h

Serienname:	OFFICIUM

EAN:	4037293015400

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	15,87

Produktgruppe:	Stehleuchten

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Die flackerfreie LED-Stehleuchte kann für Einzel- und Doppelarbeitsplätze eingesetzt werden. Geschaltet und gedimmt wird die Leuchte über den im Standrohr integrierten Touchdimmer, wobei das up- und downlight immer synchron gedimmt werden. Der integrierte Anwesenheitssensor aktiviert die Leuchte, dimmt diese nach 25 Minuten auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 25 Minuten. Die Abstrahlcharakteristik ist direkt 50% / indirekt 50%. Die Leuchte besteht aus Aluminium mit einem Diffusor aus PMMA, während die Grundplatte für einen sicheren Stand aus Stahl gefertigt ist. Dank der flachen Grundplatte mit einer Öffnung von 100mm ist eine platzsparende Positionierung an Büromöbeln möglich. Technische Daten: Lichtfarbe up/down: 4000K, Leistung: up/down: 40W, Lumen: up/down: 4200lm, Blendwert: UGR kleiner 17, Abstrahlwinkel: up/down: 110°/90°, ta: -20 - 45°C, Farbwiedergabeindes: CRI größer 80, Zuleitung: 1,50m  inkl. Schutzkontaktstecker.

Merkmale (ETIM-Class – EC000300):

Schutzklasse:	I

Breite (mm):	310,00

Gehäusefarbe:	Silber

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Mit Dimmer:	ja

Ausführung des Rasters:	ohne

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Justierbar:	nein

Mit Schalter:	ja

Mit Lichtsensor:	nein

Länge (mm):	692,00

Werkstoff:	Aluminium

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Mit Präsenzmelder:	nein

Mit Reflektor:	ja

Anzahl der Leuchtenköpfe:	1,00

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:	nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:	nein

Farbe der Abdeckung:	Silber

Lichtaustritt:	direkt/indirekt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal

Nennspannung (V):	200,00 bis 240,00

Mit Leuchtmittel:	ja

Mit Betriebsgerät:	ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	ja

Leuchtenköpfe beweglich:	nein

Mit separater Leseleuchte:	nein

Farbtemperatur (K):	4.000,00 bis 4.000,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	ja

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	nein

Lichtverteiler:	sonstige

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Lichtstrom einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich