Artikelnummer:	DALD35009VS

Bezeichnung:	DALI Dimmer-Empfänger inkl. Netzgerät - 200-240V/AC - Output: 350m/700mA - 2,1-9W - Ausgangsstrom einstellbar über Dipschalter

Serienname:	–

EAN:	4037293023214

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,08

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	DALI-Dimmer-Empfänger mit integriertem Netzgerät für Unicolor-Leuchten mit automatischer DALI Adressen Einstellung. Ein zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, da der Empfänger gleichzeitig als solches fungiert. Optional ist der Empfänger auch über Push-L (als 1-Kanal) dimmbar. Anschlüsse: 1x Eingang für DALI-Bus oder Push-L, 1x Eingang für 200-240V/AC und 1x Ausgang für 350mA bzw. 700mA. Der Ausgangsstrom kann mittels Dipschalter eingestellt werden. Die Anschlusskabel haben jeweils eine Länge von 20cm. Technische Daten: ta: -20°C - 45°C, tc: 85°C, Leistung: 2,1-9W, Powerfaktor: 0,95. Protokoll: DT6, DALI2.

Merkmale (ETIM-Class – EC002924):

Schutzklasse:	II

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	24,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Durchmesser (mm):	57,00

Programmierbar:	ja

Max. Ausgangsstrom (A):	0,70

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Eingangsspannung (V):	200,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP20

Anzahl der Farbkanäle:	1,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	DALI