Artikelnummer:	DALD3570VS

Bezeichnung:	DALI Dimmer-Empfänger inkl. Netzgerät - 200-240V - Output: 260mA-700mA - 5,2-25,2W - Ausgang von 260-700mA einstellbar - DC-fähig

Serienname:	–

EAN:	4037293023238

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,13

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	DALI-Dimmer-Empfänger mit integriertem Netzgerät für Unicolor-Leuchten mit automatischer DALI Adressen Einstellung. Ein Zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, da der Empfänger gleichzeitig als solches fungiert. Optional ist der Empfänger auch über Push-L (als 1-Kanal) dimmbar. Anschlüsse: 1x Eingang für DALI-Bus oder Push-L, 1x Eingang für 200-240V/AC und 180-250V/DC und 1x Ausgang für 260mA-700mA. Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 2,5mm² primär und von 0,5mm² - 1,5mm² sekundär geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 85°C, Powerfaktor: 0,95. Der zu verwendende Ausgangsstrom kann mittels Dipschalter eingestellt werden, hierbei sind folgende Einstellungen mit jeweiliger Leistung möglich: 260mA (5,2-15,6W), 350mA (7-21W), 400mA (8-24W), 450mA (9-24,8W), 500mA (10-25W), 550mA (11-24,8W), 600mA (12-25,2W), 700mA (14-25,2W). Protokoll: DT6, DALI2.

Merkmale (ETIM-Class – EC002924):

Schutzklasse:	II

Breite (mm):	52,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	23,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Programmierbar:	ja

Max. Ausgangsstrom (A):	0,70

Länge (mm):	119,00

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Eingangsspannung (V):	200,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP20

Anzahl der Farbkanäle:	1,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	DALI