Artikelnummer:	DALD6724100VS

Bezeichnung:	DALI Dimmer-Empfänger inkl. Netzgerät - IP67 - 100-240V/AC - Output: 4,17A - 24V/DC - 0,1-100W

Serienname:	–

EAN:	4037293029193

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,76

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	DALI-Dimmer-Empfänger mit integriertem Netzgerät für Unicolor-Leuchten mit manueller oder automatischer DALI Adressen Einstellung. Ein Zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, da der Empfänger gleichzeitig als solches fungiert. Optional ist der Empfänger auch über Push-L dimmbar. Anschlüsse: 1x Eingang für DALI-Bus oder Push-L, 1x Eingang für 100-240V/AC und 1x Ausgang für 24V/DC. Die Anschlussleitungen haben jeweils eine Länge von 24cm. Technische Daten: ta: -25°C - 50°C, tc: 90°C, Leistung: 0,1-100W, Powerfaktor: 0,95. Konform Standardprotokoll IEC 60929. Protokoll: DT6, DALI2.

Merkmale (ETIM-Class – EC002924):

Schutzklasse:	I

Breite (mm):	61,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	25,00

Gehäuse:	Metallgehäuse

Programmierbar:	ja

Länge (mm):	270,00

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	ja

Eingangsspannung (V):	100,00 bis 240,00

Ausgangsspannung (V):	24,00 bis 24,00

Schutzart (IP):	IP67

Anzahl der Farbkanäle:	1,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	DALI