Artikelnummer:	DALDSK12484X5A

Bezeichnung:	DALI-Empfänger - 12-36V/DC - max. 240-480W - geeignet für Unicolor, Tunable-White, RGB, RGBW - geeigent für DIN-Schienen Montage

Serienname:	–

EAN:	4037293031325

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,13

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Der DALI-Multicolor-Empfänger kann für Unicolor-, Tunable-White-, RGB-, und RGBW-Leuchten verwendet werden. Die entsprechende Einstellung der Steuerung erfolgt über ETS. Geeignet für LED-Leuchten mit 12, 24 und 36V/DC Betriebsspannung. Die tatsächliche Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der zu versorgenden Leuchten. Anschlüsse: 1x Eingang, so wie 1x Ausgang für DALI-Bus für Durchgangsverdrahtung, 1x Eingang, so wie 1x Ausgang für 12-36V/DC für Spannungsversorgung zur Durchgangsverdrahtung und 4x Ausgang. Die Steckklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 1,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 5A bei 12-36V/DC (60W bei 12V/DC, 120W bei 24V/DC und 180W bei 36V/DC). Konform Standardprotokoll IEC 60929. Protokoll: DT6, DALI2

Merkmale (ETIM-Class – EC002924):

Schutzklasse:	III

Breite (mm):	53,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	66,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Programmierbar:	ja

Max. Ausgangsstrom (A):	5,00

Länge (mm):	110,00

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Eingangsspannung (V):	12,00 bis 36,00

Ausgangsspannung (V):	12,00 bis 36,00

Schutzart (IP):	IP20

Anzahl der Farbkanäle:	4,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

DIN-Schienenmontage:	ja

Art der Steuerung:	DALI