Artikelnummer:	DMXC4X5A

Bezeichnung:	DMX-Controller - 12-36V/DC - max. 240-720W

Serienname:	–

EAN:	4037293678735

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,14

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	DMX-Controller für RGB-LED-Leuchten. Die Ansteuerung erfolgt wahlweise über den Funk-Controller-Empfänger FC-DMX oder das Wandpanel DMX-WP-RGB+W (jeweils separat erhältlich). Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12, 24 und 36V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der angeschlossenen Leuchten. 1x Ein- und Ausgang für 12-36V/DC für Durchgangsverdrahtung, so wie 1x Ein- und Ausgang für Steuerleitung zur Durchgangsverdrahtung und 4x Ausgang (RGBW). Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 1,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 5A (60W bei 12V/DC, 120W bei 24V/DC und 180W bei 36V/DC).

Merkmale (ETIM-Class – EC002924):

Schutzklasse:	III

Breite (mm):	46,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	21,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Programmierbar:	ja

Max. Ausgangsstrom (A):	5,00

Länge (mm):	179,00

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Eingangsspannung (V):	12,00 bis 36,00

Ausgangsspannung (V):	12,00 bis 36,00

Schutzart (IP):	IP20

Anzahl der Farbkanäle:	4,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	DMX