Artikelnummer:	EFDP24100VS

Bezeichnung:	Funk Multicolor-Empfänger inkl. Netzgerät - 100-240V/AC - Output: 4x1,04A - 24V/DC - 4x25W - Ausgang als 1-4 Kanal einstellbar

Serienname:	EFD-Serie

EAN:	4037293024280

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,53

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Funk-Multicolor-Empfänger mit integriertem Netzgerät für Unicolor-, Tunable-White-, RGB-, und RGBW-Leuchten. Ein Zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, da der Empfänger gleichzeitig als solches fungiert. Der Ausgang ist als 1-4 Kanal Einstellbar. Optional ist der Empfänger auch über potentialfreien Kontakt (als 1-Kanal) dimmbar. Anschlüsse: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für 100-240V/AC und 4x Ausgang für 24V/DC (Leistung je Ausgang: 0,1-25W). Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 1,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 45°C, tc: 85°C. Bei Unicolor-Anwendungen können bis zu 100W an einem Kanal angeschlossen werden.

Merkmale (ETIM-Class – EC002924):

Schutzklasse:	II

Breite (mm):	64,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	33,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Programmierbar:	nein

Länge (mm):	244,00

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Eingangsspannung (V):	100,00 bis 240,00

Ausgangsspannung (V):	24,00 bis 24,00

Schutzart (IP):	IP20

Anzahl der Farbkanäle:	4,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	RF