Artikelnummer:	GK5018

Bezeichnung:	Kugelleuchte - Granitoptik - Ø: 50cm - IP65 - E27 - max. 25W - 2m Zuleitung mit Konturenstecker - inkl. Erdspieß

Serienname:	–

EAN:	4037293405287

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	3,76

Produktgruppe:	Lightballs

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Dekorative Kugelleuchte für den Außenbereich aus Kunststoff in Stein-Design. Dank der E-27 Fassung können sowohl LED-Leuchtmittel bis max. 10W, als auch Energiesparleuchtmittel bis max. 25W eingesetzt werden. Je nach verwendetem Leuchtmittel lassen sich die unterschiedlichsten Effekte erzielen. Da die Kugelleuchte noch in zwei weiteren Größen erhältlich ist, lassen sich auch kleine Gruppen der Leuchten als absoluter Blickfang zusammen platzieren. Dank des im Lieferumfang enthaltenen Erdspieß hat die Kugel jederzeit einen sicheren Stand. Die 2m lange Anschlussleitung ist mit einem Konturenstecker versehen. Die ta beträgt -20°C - 50°C.

Merkmale (ETIM-Class – EC000301):

Schutzklasse:	II

Fassung:	E27

Leiterquerschnitt (mm²):	0,75

Mit Grundplatte:	nein

Anschlussart:	sonstige

Gehäusefarbe:	sonstige

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Geeignet für Lampenleistung (W):	0,10 bis 25,00

Betriebsgerät:	nicht erforderlich

Durchmesser (mm):	500,00

Mit Lichtsensor:	nein

Polzahl:	2,00

Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff

Art der Leuchte:	sonstige

Nennspannung (V):	230,00 bis 230,00

Schutzart (IP):	IP65

Mit Leuchtmittel:	nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1,00

Mit Betriebsgerät:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	nein