Artikelnummer:	IC54481302840

Bezeichnung:	LED-Strip - IP54 - 48V/DC - 9,6W/m - 1290lm/m - 130LED/m - 5m-Rolle - 4000K - IC-Chips - CRI97 - max. Einspeiselänge: 15m - UV beständig

Serienname:	IC48-Serie

EAN:	4037293033985

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,29

Produktgruppe:	LED Stripes

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs-LED-Chips und Strom-Konstanter. Die auf diesem Strip zusätzlich verbauten IC’s (Strom-Konstanter) senken den Energieverbrauch im Vergleich zu den anderen super-bright-LED-Strips. Da der Strip mit 48V/DC betrieben wird können Längen bis zu max. 15m bei einseitiger Einspeisung betrieben werden. Dadurch lassen sich die verschiedensten Anwendungen, wie z. B. direkte oder indirekte Beleuchtung für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, etc. noch energiesparender umsetzen. Wichtig: Um ein überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise auf bzw. in Aluminiumprofilen. Der Strip ist außerdem UV-beständig. ta: -20°C - 45°C.

Merkmale (ETIM-Class – EC002706):

Montageart:	Aufbau/Einbau

Schutzklasse:	III

Breite (mm):	12,00

Ausführung:	Band

Anschlussart:	löten

Ausstrahlungswinkel (°):	120,00

Spannungsart:	DC

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:	ja

Farbwiedergabeindex CRI:	90-100

Geeignet für Dimmer:	ja

Polzahl:	2,00

Länge (mm):	5.000,00

Höhe/Tiefe (mm):	6,00

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):	IP54

Mit Schutzabdeckung:	nein

Kleinster Biegeradius (mm):	60,00

Lampenleistung je Meter (W):	9,60

Länge der einzelnen Abschnitte (mm):	100,00

Mit Anschlussset:	nein

Mit Endstück:	ja

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	130,00

Lampenspannung (V):	48,00 bis 48,00

Farbtemperatur (K):	4.000,00 bis 4.000,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

Lichtstrom je Meter (lm):	1.290,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	134,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%):	80,00

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F