Artikelnummer:	ICSB202430280425M

Bezeichnung:	LED-Strip - IP20 - 24V/DC - 5W/m - 180lm/m - 60LED/m - 25m-Rolle - rot (625nm) - IC-Chips - max. Einspeiselänge: 25m

Serienname:	–

EAN:	4037293022750

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,67

Produktgruppe:	LED Stripes

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs-LED-Chips und Strom-Konstanter. Die auf diesem Strip zusätzlich verbauten IC’s (Strom-Konstanter) senken den Energieverbrauch im Vergleich zu den anderen super-bright-LED-Strips. Dadurch lassen sich die verschiedensten Anwendungen, wie z. B. direkte oder indirekte Beleuchtung für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, etc. noch energiesparender umsetzen. Auch Projekte mit gehobenen Ansprüchen bezüglich der Lichtausbeute lassen sich mit diesen Strips realisieren. Wichtig: Um ein überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise in Aluminiumprofilen. Exaktes Binning erlaubt Farbtoleranzen von maximal +/-50K. Die Lichtausbeute beträgt 180lm pro Meter, Wellenlänge: 625nm.

Merkmale (ETIM-Class – EC002706):

Montageart:	Aufbau/Einbau

Schutzklasse:	III

Breite (mm):	10,00

Ausführung:	Band

Anschlussart:	löten

Ausstrahlungswinkel (°):	120,00

Spannungsart:	DC

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:	ja

Geeignet für Dimmer:	ja

Polzahl:	2,00

Länge (mm):	25.000,00

Höhe/Tiefe (mm):	2,50

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):	IP20

Mit Schutzabdeckung:	nein

Lampenleistung je Meter (W):	5,00

Länge der einzelnen Abschnitte (mm):	83,33

Mit Anschlussset:	nein

Mit Endstück:	nein

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	60,00

Lampenspannung (V):	24,00 bis 24,00

Lichtfarbe:	rot

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

Lichtstrom je Meter (lm):	180,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	36,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%):	70,00

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich