Artikelnummer:	K12150110

Bezeichnung:	Netzgerät 12V/DC - 5-150W - IP67 - Primär: 100-240V - dimmbar über 1-10V-Schnittstelle - K-Serie - DC-fähig

Serienname:	–

EAN:	4037293005012

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	1,13

Produktgruppe:	LED Konstantspannung

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 29cm primärseitig und 29cm sekundärseitig, ebenso hat auch die Anschlussleitung für die 1-10V-Schnittstelle eine Länge von 29cm. Technische Daten: Versorgungsspannung: 100-240V/AC und 180-250/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, Powerfaktor: 0,95.

Merkmale (ETIM-Class – EC002710):

Schutzklasse:	I

Breite (mm):	70,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	40,00

Gehäuse:	Metallgehäuse

Länge (mm):	224,00

Geeignet für Außengebrauch:	ja

Ausgangsspannung (V):	12,00 bis 12,00

Ausgangsleistung (W):	0,10 bis 150,00

Schutzart (IP):	IP67

Geeignet für Konstantstrom:	nein

Geeignet für Konstantspannung:	ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	ja

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	nein

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein