Artikelnummer:	KA6001

Bezeichnung:	Kugelleuchte - weiß - Ø: 60cm - IP55 - E27 - max. 40W - 1,8m Zuleitung mit Konturenstecker - inkl. Alu-Erdspieß - Nur für LED und E-Spar Leuchtmittel

Serienname:	–

EAN:	4037293446013

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	7,06

Produktgruppe:	Lightballs

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Dekorative Kugelleuchte für den Außenbereich aus Kunststoff mit weißer Oberfläche. Dank der E-27 Fassung können sowohl LED-Leuchtmittel bis max. 10W, als auch Energiesparleuchtmittel bis max. 40W eingesetzt werden. Je nach verwendetem Leuchtmittel lassen sich die unterschiedlichsten Effekte erzielen. Ganz besonders geeignet, dank der weißen Farbgebung, sind hierfür RGB-Leuchtmittel. Da die Kugelleuchte noch in fünf weiteren Größen erhältlich ist, lassen sich auch kleine Gruppen der Leuchten als absoluter Blickfang zusammen platzieren. Dank des im Lieferumfang enthaltenen Erdspieß hat die Kugel jederzeit einen sicheren Stand. Um die Leuchte z. B. beim Rasenmähen leichter versetzten zu können, empfiehlt es sich, zuvor die separat erhältliche Einschlaghülse (ESH360) in den Boden einzubringen. Die 1,8m lange Anschlussleitung ist mit einem Konturenstecker versehen. Dank der UV- und Temperaturbeständigkeit (-60°C - 80°C) kann die Leuchte ganzjährig im Außenbereich verbleiben.

Merkmale (ETIM-Class – EC000301):

Schutzklasse:	II

Fassung:	E27

Leiterquerschnitt (mm²):	0,75

Mit Grundplatte:	nein

Anschlussart:	sonstige

Gehäusefarbe:	weiß

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Geeignet für Lampenleistung (W):	0,10 bis 40,00

Betriebsgerät:	nicht erforderlich

Durchmesser (mm):	600,00

Mit Lichtsensor:	nein

Polzahl:	2,00

Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff

Art der Leuchte:	sonstige

Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal

Nennspannung (V):	230,00 bis 230,00

Schutzart (IP):	IP55

Mit Leuchtmittel:	nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1,00

Mit Betriebsgerät:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	nein