Artikelnummer:	LD110V4X5A

Bezeichnung:	1-10V-Dimm-Emfänger - 12-36V/DC - max. 240-720W

Serienname:	–

EAN:	4037293375382

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,13

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	4-Kanal Dimmermodul für Unicolor-LED-Leuchten mit 1-10V-Schnittstelle (aktiv). Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12, 24 und 36V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der zu dimmenden Leuchte. 1x Eingang für 12-36V/DC, 4x Eingang für 1-10V-Schnittstelle und 4x Ausgang für 12-36V/DC. Die Ausgänge können separat gedimmt werden, ebenso können die 4 Eingänge primärseitig gebrückt werden, um alle Ausgänge synchron zu dimmen. Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 1,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 5A, 60W bei 12V/DC, 120W bei 24V/DC und 180W bei 36V/DC.

Merkmale (ETIM-Class – EC002924):

Schutzklasse:	III

Breite (mm):	45,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	20,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Programmierbar:	nein

Max. Ausgangsstrom (A):	5,00

Länge (mm):	178,00

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Eingangsspannung (V):	12,00 bis 36,00

Ausgangsspannung (V):	12,00 bis 36,00

Schutzart (IP):	IP20

Anzahl der Farbkanäle:	1,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	1 - 10 V