Artikelnummer:	LFE500940BM

Bezeichnung:	LED Fluter - schwarz - IP44 - 50W - 4000K - 6000lm - 220-240V/AC - mit Bewegungsmelder - selbstentl. Entlüftungsventil - L80B10 bei 50000h

Serienname:	PANTHERA

EAN:	4037293028547

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	1,42

Produktgruppe:	Wallpainter - Hochvolt

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der flache LED-Fluter mit integriertem Dämmerungs- und Bewegungssensor hat einen Ausstrahlwinkel von 120° und ist perfekt geeignet, um größere Elemente und große Flächen an- bzw. auszuleuchten. Die Grundfläche des Montagebügels ist so gestaltet, dass der Fluter im nicht geschwenkten Zustand in einem 45° Winkel zur Montagefläche steht. Alle außenliegenden Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt. Am Bewegungssensor können die Einstellung von Lux, Zeitdauer und Empfindlichkeit separat vorgenommen werden. Technische Daten: ta: -20°C - 45°C, Powerfaktor: 0,90, Schwenkbereich: 270°, Überspannungsschutz: 2kV, Anschlussleitung: 1m mit freien Aderenden. Die angegebenen Maße sind über Alles inkl. Bügel.

Merkmale (ETIM-Class – EC001744):

Schutzklasse:	I

Breite (mm):	60,00

Reflektor:	sonstige

Leiterquerschnitt (mm²):	1,00

Gehäusefarbe:	schwarz

Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	ja

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Geeignet für Wandmontage:	ja

Mit Lichtsensor:	ja

Geeignet für Pendelaufhängung:	nein

Polzahl:	3,00

Länge (mm):	203,00

Höhe/Tiefe (mm):	285,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Reflektorfarbe:	weiß

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent

Schlagfestigkeit:	IK08

Nennspannung (V):	220,00 bis 240,00

Notstromversorgung integriert:	nein

Schutzart (IP):	IP44

Mit Leuchtmittel:	ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen:	nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein

Geeignet für Einbaumontage:	nein

Mit Betriebsgerät:	ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein

Geeignet für Aufbaumontage:	ja

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°

Oberfläche gebürstet:	nein

Farbtemperatur (K):	4.000,00 bis 4.000,00

Max. Systemleistung (W):	50,00

Lichtfarbe:	weiß

Verstellbarkeit:	schwenkbar

Geeignet für Traversenmontage:	nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja

Geeignet für Stromschienenmontage:	nein

Geeignet für Klemmmontage:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Lichtstrom (lm):	6.000,00 bis 6.000,00

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 (°C):	-20,00 bis 45,00

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	ja

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	120,00

Geeignet für Seilsystem:	nein

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%):	80,00

Dimmung DALI-2:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Lichtstrom einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Geeignet für Deckenmontage:	ja