Artikelnummer:	LSTR08UNISAS

Bezeichnung:	Anschlussverbinder für LED-Strip - Uni-Color - 8mm - max. 120LED/m

Serienname:	–

EAN:	4037293021432

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,00

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Mit dem Anschlussverbinder kann die Einspeisung am LED-Strip ohne Löten angebracht werden. Dank der flachen und schmalen Bauform kann der Verbinder auch in Alu-Profilen verwendet werden. Sowohl die Anschlussleitung, als auch der LED-Strip werden in den Verbinder eingeschoben und dieser anschließend geschlossen. Bauartbedingt kann der Verbinder jedoch nur einmal geschlossen werden. Der Verbinder ist geeignet für Unicolor LED-Strips mit einer Platinenbreite von 8mm, einer Platinendicke von 0,25 - 0,35mm und einer maximalen Chip-Bestückung von 120 LED pro Meter. Die maximale Belastbarkeit beträgt 36V und 5A. Geeignet für flexible Kabel mit einem Querschnitt von maximal 0,5mm². Maße: LxBxH: 15,5 x 10 x 4,5mm.

Merkmale (ETIM-Class – EC002707):

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Verbinder

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein