Artikelnummer:	LSTR10RGBWAS

Bezeichnung:	Anschlussverbinder für LED-Strip - RGBW - 10mm - max. 120LED/m

Serienname:	–

EAN:	4037293033206

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,00

Produktgruppe:	Zubehör

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Mit dem Anschlussverbinder kann die Einspeisung am LED-Strip ohne Löten angebracht werden. Dank der flachen und schmalen Bauform kann der Verbinder auch in Alu-Profilen verwendet werden. Sowohl die Anschlussleitung, als auch der LED-Strip werden in den Verbinder eingeschoben und dieser anschließend geschlossen. Der Verbinder ist so konzipiert, dass dieser wieder geöffnet und somit mehrfach verwendet werden kann. Der Verbinder ist geeignet für RGBW LED-Strips mit einer Platinenbreite von 10mm, einer Platinendicke von 0,25 - 0,35mm und einer maximalen Chip-Bestückung von 120 LED pro Meter. Die maximale Belastbarkeit beträgt 24V und 5A. Geeignet für flexible Kabel mit einem Querschnitt von maximal 0,5mm². Maße: LxBxH: 24,3 x 15 x 7,8mm.

Merkmale (ETIM-Class – EC002707):

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Verbinder

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein