Artikelnummer:	LU1075VS

Bezeichnung:	1-10V Netzgerät für Saneo - max. 75W  - 200-240V/AC + 200-264V/DC - Output: 75-450mA - inkl. Montageschiene mir Magnetfüßen

Serienname:	SANEO

EAN:	4037293163620

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,33

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	1-10V Netzgerät für die Serie SANEO. Der zu verwendende Ausgangsstrom kann mittels Dipschalter eingestellt werden. Die möglichen Leistungseinstellungen sind aus der Anleitung zu entnehmen. Inklusive Montageschiene mit Magnetfüßen und sekundärseitiger Anschlussklemme zum Anschluss zweier SANEO und Befestigungsschraube zur Fixierung der Schiene.

Merkmale (ETIM-Class – EC002924):

Schutzklasse:	I

Breite (mm):	30,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	29,00

Gehäuse:	Metallgehäuse

Programmierbar:	ja

Max. Ausgangsstrom (A):	0,45

Länge (mm):	459,00

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Eingangsspannung (V):	200,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP20

Anzahl der Farbkanäle:	1,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	1 - 10 V