Artikelnummer:	M230502

Bezeichnung:	LED-Einsatz 230V - 4,9W - 3000K - 550lm - 36° - CRI80 - IP20 - 220-240V - Phasenan- und abschnitt dimmbar - L80B10 für 50000 Std.

Serienname:	–

EAN:	4037293155885

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,04

Produktgruppe:	LED-Einsatz

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Der LED Einsatz kann als Ersatz zu herkömmlichen Halogen-, oder LED-Leuchtmitteln in zahlreiche Leuchten mit entsprechender Einbautiefe eingesetzt werden. Da die komplette Vorschalttechnik fest in dem LED-Einsatz verbaut ist, kann der Anschluss direkt über die Anschlussleitung an die 230V-Zuleitung erfolgen.

Merkmale (ETIM-Class – EC000996):

Farbe:	weiß

Höhe (mm):	25,00

Form:	rund

Flexibel:	nein

Farbtemperatur (K):	3.000,00

Anschlussart:	sonstige

Spannungsart:	AC

Durchmesser (mm):	50,00

Geeignet für Verkehrsampeln:	nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:	nein

Geeignet für Schienenverkehr:	nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:	nein

Betriebsspannung (V):	220,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP20

Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K

Anzahl der LEDs:	1,00

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:	ja

Geeignet für Konstantstrom:	nein

Geeignet für Konstantspannung:	nein

Betriebsstrom (mA):	350,00 bis 350,00

Externes Betriebsgerät erforderlich:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Lampenleistung (W):	4,90 bis 4,90

Lichtstrom (lm):	550,00 bis 550,00

Ausstrahlungswinkel (°):	36,00 bis 36,00

Spezifische Lichtausbeute (lm/W):	112,00 bis 112,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein