Artikelnummer:	P67108840L

Bezeichnung:	LED Bodeneinbau - rund - Kunststoff - IP67 - 12V/DC - 0,5W - 4000K - begehbar - 2x 0,5m ASL für IP65-Stecksystem (Stecker/Buchse)

Serienname:	–

EAN:	4037293021791

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,08

Produktgruppe:	Bodeneinbau - LED

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	LED Bodeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Extrem geringe Leistungsaufnahme und trotzdem genug Leuchtkraft um optische Akzente zu setzten, wie z. B. Seitenwangen von Treppen, im Terrassenboden und vieles mehr. Die Leuchte ist komplett aus Kunststoff gefertigt und besitzt zwei 50cm lange Anschlussleitungen mit Stecker bzw. Buchse für den Anschluss an das IP65-Stecksystem. Somit können mehrere Leuchten (max. 6) einfach miteinander verbunden werden. Die Leuchte ist nur dimmbar beim Einsatz von LED-Netzgeräten, die über Phasen- oder Phasenabschnitt gedimmt werden.

Merkmale (ETIM-Class – EC000758):

Schutzklasse:	III

Außendurchmesser (mm):	40,00

Anschlussart:	sonstige

Gehäusefarbe:	ohne

Spannungsart:	DC

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Justierbar:	nein

Einbaudurchmesser (mm):	28,00

Polzahl:	2,00

Höhe/Tiefe (mm):	32,00

Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:	ja

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal

Überrollbar:	nein

Nennspannung (V):	12,00 bis 12,00

Schutzart (IP):	IP67

Mit Leuchtmittel:	ja

Max. Belastung (kg):	150,00

Mit Betriebsgerät:	nein

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°

Farbtemperatur (K):	4.000,00 bis 4.000,00

Max. Systemleistung (W):	0,50

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	nein

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Lichtstrom einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Einbauhöhe/-tiefe (mm):	27,00

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	nein