Artikelnummer:	P68102

Bezeichnung:	LED Bodeneinbau - rund - EDS - IP68 - 350mA - 1,2W - 3000K - 110lm - max. 1000kg, 20km/h - 3m ASL - bis 1m Tauchtiefe

Serienname:	–

EAN:	4037293363068

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,49

Produktgruppe:	Bodeneinbau - LED

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	LED Bodeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Perfekte Leuchtkraft um optische Highlights zu setzten, wie z. B. im Terrassenboden und vieles mehr. Die Leuchte ist komplett aus Edelstahl gefertigt und besitzt eine 3m lange Anschlussleitung mit freien Aderenden. Die Leuchte ist überfahrbar bei max. 1000kg und 20km/h. Durch die hohe Schutzart, kann die Leuchte bis zu 1m Unterwasser eingesetzt werden. Die mögliche Dimmart ist abhängig vom verwendeten Betriebsgerät.

Merkmale (ETIM-Class – EC000758):

Schutzklasse:	III

Außendurchmesser (mm):	60,00

Leiterquerschnitt (mm²):	0,75

Gehäusefarbe:	Edelstahl

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Justierbar:	nein

Einbaudurchmesser (mm):	50,00

Polzahl:	2,00

Höhe/Tiefe (mm):	48,00

Werkstoff des Gehäuses:	rostfreier Stahl

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:	nein

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Glas strukturiert

Überrollbar:	ja

Schutzart (IP):	IP68

Mit Leuchtmittel:	ja

Max. Belastung (kg):	1.000,00

Mit Betriebsgerät:	nein

Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°

Nennstrom (mA):	350,00 bis 350,00

Farbtemperatur (K):	3.000,00 bis 3.000,00

Max. Systemleistung (W):	1,20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm):	110,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	nein

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	91,00

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Lichtstrom einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Einbauhöhe/-tiefe (mm):	60,00

Werkstoffgüte des Gehäuses:	sonstige

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	nein