Artikelnummer:	PLD6554

Bezeichnung:	Netzgerät 500mA - 2-4W - IP65 - Primär: 220-240V - dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnitt-Dimmer - geeignet für Schalterdosenmontage - DC-fähig

Serienname:	PLD-Serie

EAN:	4037293061377

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,05

Produktgruppe:	LED Konstantstrom

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 18cm primärseitig und 18cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 60°C, tc: 90°C, Powerfaktor 0,90.

Merkmale (ETIM-Class – EC002710):

Schutzklasse:	II

Breite (mm):	27,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	21,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Länge (mm):	54,00

Geeignet für Außengebrauch:	ja

Ausgangsleistung (W):	2,00 bis 4,00

Schutzart (IP):	IP65

Ausgangsstrom (mA):	500,00 bis 500,00

Geeignet für Konstantstrom:	ja

Geeignet für Konstantspannung:	nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	ja

Dimmung Phasenanschnitt:	ja

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	nein

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein