Artikelnummer:	PPD1200125

Bezeichnung:	LED Pendelleuchte up/down light - rechte. - weiß - 220-240V - IP40 - 30W - 3000K, 4000K - 3780lm, 4200lm - DALI - UGR kleiner 19 - L80B10 bei 50.000h

Serienname:	OFFICIUM LINE

EAN:	4037293161701

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,00

Produktgruppe:	LED Panels

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	LED Pendelleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro, und vieles mehr. Durch den großflächigen Lichtaustritt wird dabei immer eine sehr homogene Ausleuchtung des Raumes erreicht. Die Leuchte kann auch mit einer Eingangsspannung von 180-264V/DC betrieben werden. Durch die abnehmbaren Endkappen und der Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung ist es möglich, mehrere Leuchten miteinander zu verbinden und eine durchgängige Lichtlinie zu bilden. Mittels Schalter kann eine von zwei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 30W: 3000K (3780lm) und 4000K (4200lm). 85% des Lichtanteils entfallen auf das Downlight, 15% auf das Uplight. Das Panel hat einen Abstrahlwinkel von 80°. Die Farbe entspricht ähnlich RAL9016. Die Leuchte ist zudem Flicker-Free. L80B10 bei 50.000h. Protokoll: DALI2, DT6, Push-dim.

Merkmale (ETIM-Class – EC002892):

Schutzklasse:	I

Breite (mm):	164,00

Anschlussart:	Steckklemme

Gehäusefarbe:	weiß

Spannungsart:	AC/DC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Geeignet für Wandmontage:	nein

Mit Lichtsensor:	nein

Geeignet für Pendelaufhängung:	ja

Polzahl:	3,00

Länge (mm):	1.200,00

Höhe/Tiefe (mm):	48,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	ja

Geeignet für Notlicht:	ja

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal

Nennspannung (V):	200,00 bis 240,00

Notstromversorgung integriert:	nein

Schutzart (IP):	IP40

Mit Leuchtmittel:	ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen:	nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein

Geeignet für Einbaumontage:	nein

Mit Betriebsgerät:	ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	ja

Geeignet für Aufbaumontage:	ja

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°

Farbtemperatur (K):	3.000,00 bis 4.000,00

Max. Systemleistung (W):	30,00

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm):	4.200,00

Lichtfarbe:	weiß

Mit Luftschlitzen:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Art der Verdrahtung:	geeignet für Durchgangsverdrahtung

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 (°C):	-20,00 bis 40,00

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	ja

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	nein

Lichtverteiler:	sonstige

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	140,00

Dimmung DSI:	nein

Blendbegrenzung (UGR):	19,00

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:	63,00

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:	43,00

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%):	80,00

Dimmung DALI-2:	ja

Farbtemperatur einstellbar:	Stufen

Lichtstrom einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	ja

Kompatibel mit Casambi:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Geeignet für Deckenmontage:	ja

Oberflächenschutz Gehäuse:	pulverbeschichtet