Artikelnummer:	SK65230602840

Bezeichnung:	LED-Strip - IP65 - 230V/AC - 8W/m - 547lm/m - 120LED/m - 4000K - Teilungsmaß: 500mm - 0,50m ASL mit Konturenstecker - max. Einspeiselänge: 50m - UV beständig

Serienname:	IC230-Serie

EAN:	4037293154413

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,00

Produktgruppe:	LED Stripes

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Kürzbarer und flexibler 230V LED-Strip mit IC-Stromkonstanter. Der Strip ist mit einer 0,5m langen Anschlussleitung mit Konturenstecker versehen so dass keine Netzgeräte benötigt werden. Durch die IC´s kann eine Länge bis max. 50m am Stück betrieben werden. Auch ist der Einsatz von wärmeleitenden Untergründen nicht zwingend nötig. Somit lässt sich der Strip für zahlreiche Beleuchtungsanwendungen einsetzen. Sofern der Strip gekürzt wird, lassen sich die Teilstücke mittels separat erhältlicher Anschlussleitung (IC65230ASL) unkompliziert wieder mit einem Stecker versehen. Außerdem ist der Strip UV beständig. Einschaltstrom: 0,56A für unter 200 Mikrosekunden. ta: -20°C - 45°C.

Merkmale (ETIM-Class – EC002706):

Montageart:	Aufbau/Einbau

Schutzklasse:	II

Ausführung:	Band

Anschlussart:	sonstige

Spannungsart:	AC

Betriebsgerät:	nicht erforderlich

Selbstklebend:	nein

Farbwiedergabeindex CRI:	90-100

Geeignet für Dimmer:	nein

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):	IP65

Mit Schutzabdeckung:	nein

Mit Anschlussset:	nein

Mit Endstück:	nein

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	68,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Lichtstrom einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich