Artikelnummer:	SLD2436

Bezeichnung:	Netzgerät 24V/DC - 15-36W - IP20 - Primär: 220-240V - dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnitt-Dimmer - DC-fähig

Serienname:	SLD-Serie

EAN:	4037293022514

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,25

Produktgruppe:	LED Konstantspannung

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator darf ausschließlich im Innenbereich verwendet werden, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Die Schraubklemmen primär-, und sekundärseitig sind für Kabel von 0,75-2,5mm² geeignet. Bei Verwendung eines LED-Dimmers mit einer Mindestlast von max. 3W beträgt der Dimmbereich 100 - 0%, bei Verwendung eines LED-Dimmers mit höherer Mindestlast besteht ggf. ein verringerter Dimmbereich. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor: 0,95.

Merkmale (ETIM-Class – EC002710):

Schutzklasse:	II

Breite (mm):	61,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	32,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Länge (mm):	184,00

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Ausgangsspannung (V):	24,00 bis 24,00

Ausgangsleistung (W):	15,00 bis 36,00

Schutzart (IP):	IP20

Geeignet für Konstantstrom:	nein

Geeignet für Konstantspannung:	ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	ja

Dimmung Phasenanschnitt:	ja

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	nein

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein