Artikelnummer:	STR2024302802

Bezeichnung:	LED-Strip - IP20 - 24V/DC - 4,8W/m - 467lm/m - 60LED/m - 5m-Rolle - 3000K - max. Einspeiselänge: 5m

Serienname:	ECO-Serie

EAN:	4037293016100

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,10

Produktgruppe:	LED Stripes

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Kürzbarer und flexibler LED-Strip für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, wie z. B. direkte oder indirekte Raumbeleuchtung, dekorativ und effektvoll für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche und vieles mehr. Den Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Wichtig: Um ein überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf Wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise in Aluminiumprofilen. Die Lichtausbeute beträgt max. 467lm pro Meter.

Merkmale (ETIM-Class – EC002706):

Montageart:	Aufbau/Einbau

Schutzklasse:	III

Breite (mm):	8,00

Ausführung:	Band

Anschlussart:	löten

Ausstrahlungswinkel (°):	120,00

Spannungsart:	DC

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:	ja

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Geeignet für Dimmer:	ja

Polzahl:	2,00

Länge (mm):	5.000,00

Höhe/Tiefe (mm):	2,00

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):	IP20

Mit Schutzabdeckung:	nein

Lampenleistung je Meter (W):	4,80

Länge der einzelnen Abschnitte (mm):	100,00

Mit Anschlussset:	nein

Mit Endstück:	nein

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	60,00

Lampenspannung (V):	24,00 bis 24,00

Farbtemperatur (K):	3.000,00 bis 3.000,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

Lichtstrom je Meter (lm):	467,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h):	40.000,00

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	97,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E