Artikelnummer:	SV65240940

Bezeichnung:	LED-Neon-Flex - Sideview Mini - IP65 - 24V/DC - 9W/m - 484lm/m - 120LED/m - 4000K - Teilungsmaß: 50mm - Einspeiselänge: 5m (10m beids.) - UV-beständig

Serienname:	Mini Sideview

EAN:	4037293025249

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,38

Produktgruppe:	LED Stripes

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Der Neon-Flex LED-Strip kann in jeder Wunschlänge (Angabe der benötigten Segmente), unter Beachtung des Teilungsmaßes von 50mm konfektioniert werden. Die maximale Einspeiselänge beträgt 5m bei einseitiger Einspeisung, bzw. 10m bei beidseitiger Einspeisung. Der konfektionierte Strip wird standardmäßig einseitig mit einer 0,5m langen Anschlussleitung (2x 0,34mm²) mit freien Aderenden ausgeliefert. Da es sich hier um einen Side-View Neon-Flex-Strip handelt, ist der LED-Strip seitlich angebracht, wodurch sich der Neon-Flex-Strip nach links und rechts beliebig biegen lässt (Biegeradius beachten). Außerdem ist der Strip UV-, Chlor, Salzwasser-, und Lösemittel- beständig (nicht Meerwasserbeständig). Der Einsatz eines Aluminiumprofils ist optional möglich, jedoch nicht unbedingt erforderlich. Die Lichtausbeute beträgt 484lm pro Meter. Mittlere Nennlebensdauer: L70B10 bei 50000h.

Merkmale (ETIM-Class – EC002706):

Montageart:	Aufbau/Einbau

Schutzklasse:	III

Breite (mm):	10,00

Ausführung:	Schlauch

Ausstrahlungswinkel (°):	120,00

Spannungsart:	DC

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:	nein

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Geeignet für Dimmer:	ja

Polzahl:	2,00

Höhe/Tiefe (mm):	11,00

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):	IP65

Mit Schutzabdeckung:	nein

Kleinster Biegeradius (mm):	100,00

Lampenleistung je Meter (W):	9,00

Länge der einzelnen Abschnitte (mm):	50,00

Mit Anschlussset:	ja

Mit Endstück:	ja

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	120,00

Lampenspannung (V):	24,00 bis 24,00

Farbtemperatur (K):	4.000,00 bis 4.000,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

Lichtstrom je Meter (lm):	484,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	54,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%):	70,00

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	G