Artikelnummer:	TVB67240440

Bezeichnung:	LED-Neon-Flex - Topview - IP67 - 24V/DC - 4W/m - 374lm/m - 140LED/m - 4000K - Teilungsmaß: 50mm - Einspeiselänge: 15m (30m beids.) - UV-beständig

Serienname:	Big Topview

EAN:	4037293025577

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,05

Produktgruppe:	LED Stripes

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Der Neon-Flex LED-Strip kann in jeder Wunschlänge (Angabe der benötigten Segmente), unter Beachtung des Teilungsmaßes von 50mm konfektioniert werden. Die maximale Einspeiselänge beträgt 15m bei einseitiger Einspeisung, bzw. 30m bei beidseitiger Einspeisung. Der konfektionierte Strip wird standardmäßig einseitig mit einer 0,5m langen Anschlussleitung (2x 0,75mm²) mit freien Aderenden ausgeliefert. Da es sich hier um einen Top-View Neon-Flex-Strip handelt, ist der LED-Strip unten angebracht, wodurch sich der Neon-Flex-Strip nach oben und unten beliebig biegen lässt (Biegeradius beachten). Außerdem ist der Strip UV-, Chlor, Salzwasser-, und Lösemittel- beständig (nicht Meerwasserbeständig). Der Einsatz eines Aluminiumprofils ist optional möglich, jedoch nicht unbedingt erforderlich. Die Lichtausbeute beträgt 374lm pro Meter. Mittlere Nennlebensdauer: L70B10 bei 50000h.

Merkmale (ETIM-Class – EC002706):

Montageart:	Aufbau/Einbau

Schutzklasse:	III

Breite (mm):	16,00

Ausführung:	Schlauch

Ausstrahlungswinkel (°):	120,00

Spannungsart:	DC

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:	nein

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Geeignet für Dimmer:	ja

Polzahl:	2,00

Höhe/Tiefe (mm):	12,00

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):	IP67

Mit Schutzabdeckung:	nein

Kleinster Biegeradius (mm):	100,00

Lampenleistung je Meter (W):	4,00

Länge der einzelnen Abschnitte (mm):	50,00

Mit Anschlussset:	ja

Mit Endstück:	ja

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	140,00

Lampenspannung (V):	24,00 bis 24,00

Farbtemperatur (K):	4.000,00 bis 4.000,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

Lichtstrom je Meter (lm):	374,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	94,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%):	70,00

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F