Artikelnummer:	WLQ65151502

Bezeichnung:	LED Wegeleuchte 650mm - anthrazit - IP54 - 200-240V - 15W - 3000K - 818lm

Serienname:	–

EAN:	4037293014670

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	2,69

Produktgruppe:	Garten- / Wegeleuchten - LED

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Massive Wegeleuchte gefertigt aus Aluminium im Druckgussverfahren und pulverbeschichtet. Die Leuchte ist perfekt zur Beleuchtung von Gehwegen, als Randbeleuchtung für Terrassen oder Beete und vieles mehr geeignet. Dank der Bauform entsteht bei der Leuchte kein Blendeffekt und wird der absolute Blickfang in jedem Außenbereich. Die Lieferung erfolgt inklusive Bodenanker.

Merkmale (ETIM-Class – EC000301):

Schutzklasse:	I

Breite (mm):	140,00

Mit Grundplatte:	ja

Anschlussart:	Schraubklemme

Gehäusefarbe:	anthrazit

Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Betriebsgerät:	nicht erforderlich

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Mit Lichtsensor:	nein

Lichtstärke (cd):	1.570,00

Polzahl:	3,00

Länge (mm):	140,00

Höhe/Tiefe (mm):	650,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Art der Leuchte:	Pollerleuchte

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent

Schlagfestigkeit:	IK08

Nennspannung (V):	200,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP54

Mit Leuchtmittel:	ja

Mit Betriebsgerät:	nein

Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°

Farbtemperatur (K):	3.000,00 bis 3.000,00

Max. Systemleistung (W):	15,00

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm):	818,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	54,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Lichtstrom einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	nein