Artikelnummer:	WLR90101502

Bezeichnung:	LED Wegeleuchte 900mm - anthrazit - IP65 - 110-240V - 10W - 3000K - 462lm

Serienname:	GAMBO

EAN:	4037293022361

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	5,11

Produktgruppe:	Garten- / Wegeleuchten - LED

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Massive Wegeleuchte gefertigt aus Aluminium im Druckgussverfahren und pulverbeschichtet. Die Leuchte ist perfekt zur Beleuchtung von Gehwegen, als Randbeleuchtung für Beete und vieles mehr geeignet. Aufgrund des weißen Glases aus Polycarbonat entsteht bei der Leuchte kein Blendeffekt. Die Lieferung erfolgt inkl. Bodenanker.

Merkmale (ETIM-Class – EC000301):

Schutzklasse:	I

Leiterquerschnitt (mm²):	0,75

Mit Grundplatte:	ja

Anschlussart:	Schraubklemme

Gehäusefarbe:	anthrazit

Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Durchmesser (mm):	160,00

Mit Lichtsensor:	nein

Polzahl:	3,00

Höhe/Tiefe (mm):	900,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Art der Leuchte:	Pollerleuchte

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal

Schlagfestigkeit:	IK07

Nennspannung (V):	110,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP65

Mit Leuchtmittel:	ja

Mit Betriebsgerät:	ja

Ausstrahlungswinkel:	freistrahlend/diffus

Farbtemperatur (K):	3.000,00 bis 3.000,00

Max. Systemleistung (W):	10,00

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm):	462,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	46,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Lichtstrom einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	nein