Artikelnummer:	WLS541502

Bezeichnung:	LED Wegeleuchte 650mm - anthrazit - IP54 - Solar - 1W - 3000K - 96lm - mit Dämmerungs- und Bewegungssensor - passende Wandleuchte: WAS541502

Serienname:	SOLAR

EAN:	4037293029285

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	2,61

Produktgruppe:	Garten- / Wegeleuchten - LED

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Solar Wegeleuchte mit integriertem Dämmerungs- und Bewegungssensor für den Außenbereich. Da kein Stromanschluss notwendig ist kann die Leuchte nahezu überall im Außenbereich montiert werden, die Ladezeit beträgt je nach Standort 6-8 Stunden. Die Leuchte schaltet sich nur ein, wenn das Umgebungslicht unter 20 Lux liegt, wobei zwischen drei unterschiedlichen Modi gewählt werden kann. Ein: 100% Helligkeit für 6 Stunden (Bewegungsmelder ohne Funktion, Leuchte schaltet immer, sobald unter 20 Lux). DIM: 20% Helligkeit,wenn eine Bewegung erkannt wird ist die Leuchte 30 Sekunden lang bei 100% Helligkeit und kehrt dann zu 20% Helligkeit zurück. Nach 4 Stunden wird die Leuchte automatisch ausgeschaltet. AUTO: Wenn eine Bewegung erkannt wird, schaltet sich die Leuchte 30 Sekunden lang bei 100% Helligkeit ein und schaltet sich automatisch aus, wenn keine weitere Bewegung erkannt wird. Passend zur Wegeleuchte gibt es auch die Wandleuchte (WAS541502). Batterietyp: 18650 3,7V 2600mAh. Der mitgelieferte Kunststoff Erdspieß hat eine Länge von 210mm.

Merkmale (ETIM-Class – EC000301):

Schutzklasse:	III

Breite (mm):	113,00

Mit Grundplatte:	ja

Gehäusefarbe:	anthrazit

Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet

Spannungsart:	DC

Mit Bewegungsmelder:	ja

Betriebsgerät:	nicht erforderlich

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Mit Lichtsensor:	ja

Länge (mm):	190,00

Höhe/Tiefe (mm):	650,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Art der Leuchte:	Pollerleuchte

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff matt/satiniert

Schlagfestigkeit:	IK06

Nennspannung (V):	3,70 bis 3,70

Schutzart (IP):	IP54

Mit Leuchtmittel:	ja

Mit Betriebsgerät:	nein

Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°

Farbtemperatur (K):	3.000,00 bis 3.000,00

Max. Systemleistung (W):	1,00

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm):	96,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Lichtstrom einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	nein