Artikelnummer:	WLSD441502

Bezeichnung:	LED Wegeleuchte mit Steckdosen 480mm - anthrazit - IP44 - 220-240V - 3W - 3000K - 190lm - Steckdose / LED getrennte Phasen - L80B10 bei 50000h

Serienname:	–

EAN:	4037293060233

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	1,95

Produktgruppe:	Garten- / Wegeleuchten - LED

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	LED Wegeleuchte mit zwei integrierten Steckdosen hinter der Tür an der Frontseite der Leuchte. Bei Verwendung von Winkelsteckern kann die Tür auch bei angeschlossenen Verbrauchern geschlossen werden. Die Steckdosen können bis max. 16A und 3680W belastet werden. Da die Steckdosen und die LED über getrennte Phasen angeschlossen werden, können diese separat über externe Schalter geschaltet werden.

Merkmale (ETIM-Class – EC000301):

Schutzklasse:	I

Leiterquerschnitt (mm²):	2,50

Mit Grundplatte:	ja

Anschlussart:	Schraubklemme

Gehäusefarbe:	anthrazit

Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Durchmesser (mm):	100,00

Mit Lichtsensor:	nein

Polzahl:	4,00

Höhe/Tiefe (mm):	480,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Art der Leuchte:	Pollerleuchte

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal

Schlagfestigkeit:	IK05

Nennspannung (V):	220,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP44

Mit Leuchtmittel:	ja

Mit Betriebsgerät:	ja

Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°

Nennstrom (mA):	350,00 bis 350,00

Farbtemperatur (K):	3.000,00 bis 3.000,00

Max. Systemleistung (W):	3,00

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm):	190,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Art der Verdrahtung:	geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	63,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%):	80,00

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Lichtstrom einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	nein