Artikelnummer:	654120

Bezeichnung:	LED Bodeneinbau - quad. - EDS - IP65 - 220-240V - 2W - 3000K - 82lm - max. 1000kg, 20km/h - 1m ASL - EBT - komplett EDS

Serienname:	–

EAN:	4037293652155

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,70

Produktgruppe:	Bodeneinbau - LED

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Die LED-Bodeneinbauleuchte ist komplett aus V4A-Edelstahl gefertigt und kann für vielfältige Anwendungen im Außen-, aber auch Innenbereich verwendet werden. Die im Lieferumfang befindliche Alu-Einbauhülse kann optional zur Montage verwendet werden, wobei die Einbautiefe unverändert bleibt, der Lochausschnitt ändert sich auf 59mm. Da der LED-Chip fest verbaut ist, fallen keine zusätzlichen Kosten für Leuchtmittel an. Ebenso entstehen auch keine zusätzlichen Kosten für ein Vorschaltgerät, da der Anschluss direkt an die 230V-Zuleitung erfolgt. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h.

Merkmale (ETIM-Class – EC000758):

Schutzklasse:	I

Breite (mm):	63,00

Leiterquerschnitt (mm²):	0,75

Anschlussart:	sonstige

Gehäusefarbe:	Edelstahl

Spannungsart:	AC

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Justierbar:	nein

Einbaudurchmesser (mm):	55,00

Polzahl:	3,00

Länge (mm):	63,00

Höhe/Tiefe (mm):	73,00

Werkstoff des Gehäuses:	rostfreier Stahl

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:	nein

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Glas strukturiert

Überrollbar:	ja

Nennspannung (V):	220,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP65

Mit Leuchtmittel:	ja

Max. Belastung (kg):	1.000,00

Mit Betriebsgerät:	ja

Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°

Farbtemperatur (K):	3.000,00 bis 3.000,00

Max. Systemleistung (W):	2,00

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm):	82,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	ja

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	41,00

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Lichtstrom einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Einbauhöhe/-tiefe (mm):	80,00

Werkstoffgüte des Gehäuses:	sonstige

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	nein