Artikelnummer:	679235EVA402

Bezeichnung:	LED Bodeneinbau - rund - schwenkbar - anthrazit - inkl. LM - IP67 - 230V - 4,6W - 3000K - 370lm - max. 150kg - EBT - Glas klar/matt - ähnlich RAL7012

Serienname:	TALPA

EAN:	4037293031523

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,87

Produktgruppe:	Bodeneinbau - LED

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche für Kabel bis 9mm Durchmesser geeignet ist. Zur Vermeidung von Kondenswasser befindet sich auf der Unterseite der Leuchte ein selbstentlüftendes Entlüftungsventil. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbautopf zu montieren, in diesem Fall beträgt der Lochausschnitt 96mm während die Einbautiefe unverändert bleibt. Das mitgelieferte GU10-LED-Leuchtmittel kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Der Schwenkwinkel beträgt 10°. Zusätzlich ist ein mattes Schutzglas im Lieferumfang enthalten.

Merkmale (ETIM-Class – EC000758):

Schutzklasse:	I

Außendurchmesser (mm):	120,00

Fassung:	GU10

Gehäusefarbe:	anthrazit

Spannungsart:	AC

Geeignet für Lampenleistung (W):	0,10 bis 35,00

Betriebsgerät:	nicht erforderlich

Justierbar:	ja

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Einbaudurchmesser (mm):	102,00

Höhe/Tiefe (mm):	110,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Leuchtmittel:	LED austauschbar

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:	nein

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent

Überrollbar:	nein

Nennspannung (V):	230,00 bis 230,00

Schutzart (IP):	IP67

Mit Leuchtmittel:	ja

Max. Belastung (kg):	150,00

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1,00

Mit Betriebsgerät:	nein

Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°

Farbtemperatur (K):	3.000,00 bis 3.000,00

Max. Systemleistung (W):	4,60

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm):	370,00

Lichtfarbe:	weiß

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	ja

Lichtverteiler:	Reflektor

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	80,00

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Lichtstrom einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Einbauhöhe/-tiefe (mm):	120,00

Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C):	nein