Artikelnummer:	APTB5AM200

Bezeichnung:	Alu Trockenbauprofil mit Abdeckung, 200cm - Abdeckung: Polycarbonat, opal - Transmissionsgrad: ca. 65% - nicht kompatibel zu EVN-Profilen

Serienname:	APTB-Serie

EAN:	4037293029452

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,87

Produktgruppe:	Profile

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Das Trockenbauprofil aus Aluminium ist geeignet für Gipsplatten mit einer Stärke von 12,5mm. Die Lieferung erfolgt inkl. opaler Abdeckung. Geeignet für LED-Strips bis 20mm Breite und einer Leistung von max. 20W je Meter. Für optimale Ergebnisse sollte bei der Montage der optional erhältliche Schutzschlauch verwendet werden. Technische Daten: Profil: Aluminium eloxiert, Abdeckung: Polycarbonat, Transmissionsgrad: ca. 65%

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	Aluminium

Breite (mm):	87,30

Höhe (mm):	14,40

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Länge (mm):	2.000,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein