Artikelnummer:	APTBUW300

Bezeichnung:	Alu Trockenbauprofil für Lichtvoute, 300cm - weiß pulverbeschichtet - Wandgerichtet - nicht kompatibel zu EVN-Profilen

Serienname:	APTB-Serie

EAN:	4037293030816

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,96

Produktgruppe:	Profile

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Das Trockenbauprofil aus Aluminium ist geeignet für Gipsplatten mit einer Stärke von 12,5mm und LED-Strips bis 12mm Breite und einer Leistung von max. 30W je Meter. Das Profil sorgt für eine optimale Beleuchtung der Wand, wobei der LED-Strip nach fertiger Installation nicht sichtbar ist. Die Kante des Profils wird mit der Platte verspachtelt und ist somit nicht mehr sichtbar. Das Profil ist weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL9003, matt)

Merkmale (ETIM-Class – EC002557):

Farbe:	weiß

Breite (mm):	35,00

Höhe (mm):	30,40

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	sonstige

Länge (mm):	3.000,00

Werkstoff:	Aluminium

Transparent:	nein

Zubehör:	ja

Ersatzteil:	nein