Artikelnummer:	C5124089902

Bezeichnung:	LED-Einsatz - 8W - RGB+W(3000K) - 60° - 24V/DC - Lumen: Rot: 228lm, Grün: 330lm, Blau: 78lm, 3000K: 330lm

Serienname:	–

EAN:	4037293005388

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,20

Produktgruppe:	LED-Einsatz

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Der RGBW LED-Einsatz kann als Ersatz zu herkömmlichen Halogen-, oder LED-Leuchtmitteln in zahlreiche Leuchten mit Entsprechender Einbautiefe eingesetzt werden. Hierbei muss beachtet werden, dass der Kühlkörper durchgehend einen Durchmesser von 45mm hat. Die Steuerung des Einsatzes erfolgt über einen externen RGBW-Controller, wodurch mehrere Einsätze synchron gesteuert werden können. Der Anschluss erfolgt über die 30cm lange Anschlussleitung. Sowohl das Netzgerät, als auch die RGBW-Steuerung sind separat erhältlich. Da der Einsatz mit RGBW-Chips ausgestattet ist, muss die Lichtfarbe Weiß nicht aus den RGB-Farben generiert werden. Die angegebenen Lumen werden bei Betrieb im weiß-Modus erreicht. Die Lumen der Einzelfarben sind: rot: 228lm, grün: 330lm, blau: 78lm.

Merkmale (ETIM-Class – EC000996):

Farbe:	RGBW

Höhe (mm):	48,50

Form:	rund

Flexibel:	nein

Farbtemperatur (K):	3.000,00

Anschlussart:	Kabel

Spannungsart:	DC

Durchmesser (mm):	50,00

Geeignet für Verkehrsampeln:	nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:	nein

Geeignet für Schienenverkehr:	nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:	nein

Betriebsspannung (V):	24,00 bis 24,00

Schutzart (IP):	IP20

Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K

Anzahl der LEDs:	6,00

Mittlere Nennlebensdauer (h):	18.000,00

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:	ja

Lampenspannung (V):	24,00 bis 24,00

Geeignet für Konstantstrom:	nein

Geeignet für Konstantspannung:	ja

Externes Betriebsgerät erforderlich:	ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Lampenleistung (W):	8,00 bis 8,00

Lichtstrom (lm):	78,00 bis 330,00

Ausstrahlungswinkel (°):	60,00 bis 60,00

Spezifische Lichtausbeute (lm/W):	9,75 bis 41,25

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein