Artikelnummer:	C513500302

Bezeichnung:	LED-Einsatz - 3W - 3000K - 300lm - 38° - CRI90 - 350mA - 0,35m ASL mit AMP-Stecker - L80B10 für 50000 Std.

Serienname:	–

EAN:	4037293009591

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,14

Produktgruppe:	LED-Einsatz

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Der LED Einsatz kann als Ersatz zu herkömmlichen Halogen-, oder LED-Leuchtmitteln in zahlreiche Leuchten mit entsprechender Einbautiefe eingesetzt werden. Hierbei muss beachtet werden, dass der Kühlkörper durchgehend einen Durchmesser von 45mm hat. Die 15cm lange Anschlussleitung ist, für eine einfache Installation, mit einem AMP-Stecker versehen. Passend dazu ist optional der 6-fach-Verteiler (P-LEDAMP006), welcher speziell für Konstantstrom ausgelegt ist, erhältlich. Bei Verwendung eines dimmbaren Netzgeräts lässt sich der Einsatz natürlich auch dimmen.

Merkmale (ETIM-Class – EC000996):

Farbe:	weiß

Höhe (mm):	32,00

Form:	rund

Flexibel:	nein

Farbtemperatur (K):	3.000,00

Anschlussart:	sonstige

Durchmesser (mm):	50,00

Lichtstärke (cd):	876,00

Geeignet für Verkehrsampeln:	nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:	nein

Geeignet für Schienenverkehr:	nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:	nein

Schutzart (IP):	IP20

Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K

Anzahl der LEDs:	1,00

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:	ja

Geeignet für Konstantstrom:	ja

Geeignet für Konstantspannung:	nein

Betriebsstrom (mA):	350,00 bis 350,00

Externes Betriebsgerät erforderlich:	ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Lampenleistung (W):	3,00 bis 3,00

Lichtstrom (lm):	300,00 bis 300,00

Ausstrahlungswinkel (°):	38,00 bis 38,00

Spezifische Lichtausbeute (lm/W):	100,00 bis 100,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein