Artikelnummer:	CA30105VS

Bezeichnung:	Casambi Dimmer-Empfänger inkl. Netzgerät - 220-240V/AC - 196-250V/DC - Output: 300mA-1050mA - 3-38W - Ausgang von 300-1050mA einstellbar

Serienname:	–

EAN:	4037293031684

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,52

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Casambi Dimmer-Empfänger mit integriertem Netzgerät für Unicolor-Leuchten. Ein Zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, da der Empfänger gleichzeitig als solches fungiert. Anschlüsse: 1x Eingang für 220-240V/AC oder 196-250V/DC und 1x Ausgang für 300mA-1050mA. Die Steckklemmen sind für Kabel von 0,75mm² - 1,5mm² primär und von 0,5mm² - 1,5mm² sekundär geeignet. Technische Daten: ta: -25°C - 45°C, tc: 85°C, Powerfaktor: 0,90. Der zu verwendende Ausgangsstrom kann mittels Dipschalter eingestellt werden, hierbei sind folgende Einstellungen mit jeweiliger Leistung möglich: 300mA (3-16,2W), 350mA (3,5-18,9W), 400mA (4-21,6W), 450mA (4,5-24,3W), 500mA (5-27W), 550mA (5,5-29,7W), 600mA (6-32,4W), 650mA (6,5-35,1W), 700mA (7-35,7W), 750mA (7,5-37,5W), 800mA (8-37,6W), 850mA (8,5-37,4W), 900mA (9-37,8W), 950mA (9,5-38W), 1000mA (10-38W), 1050mA (10,5-37,8W).

Merkmale (ETIM-Class – EC002924):

Schutzklasse:	II

Breite (mm):	43,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	30,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Programmierbar:	ja

Max. Ausgangsstrom (A):	1,05

Länge (mm):	146,00

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Eingangsspannung (V):	220,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP20

Anzahl der Farbkanäle:	1,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	sonstige