Artikelnummer:	DALD35015VS

Bezeichnung:	DALI Dimmer-Empfänger inkl. Netzgerät - 200-240V/AC - Output: 350mA - 2,1-15W

Serienname:	–

EAN:	4037293023221

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,13

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	DALI-Dimmer-Empfänger mit integriertem Netzgerät für Unicolor-Leuchten mit automatischer DALI Adressen Einstellung. Ein Zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, da der Empfänger gleichzeitig als solches fungiert. Optional ist der Empfänger auch über Push-L (als 1-Kanal) dimmbar. Anschlüsse: 1x Eingang für DALI-Bus oder Push-L, 1x Eingang für 200-240V/AC und 1x Ausgang für 350mA. Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 1,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 45°C, tc: 75°C, Leistung: 2,1-15W, Powerfaktor: 0,95.

Merkmale (ETIM-Class – EC002924):

Schutzklasse:	II

Breite (mm):	46,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	22,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Programmierbar:	nein

Max. Ausgangsstrom (A):	0,35

Länge (mm):	178,00

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Eingangsspannung (V):	200,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP20

Anzahl der Farbkanäle:	1,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	DALI