Artikelnummer:	DALD824200VS

Bezeichnung:	DALI Multicolor-Empfänger inkl. Netzgerät - 100-240V/AC - Output: 4x2,08A - 24V/DC - 4x50W

Serienname:	–

EAN:	4037293031301

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	1,01

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	DALI-Multicolor-Empfänger mit integriertem Netzgerät für Tunable-White-, RGB-, und RGBW-Leuchten mit manueller oder automatischer DALI Adressen Einstellung. Ein Zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, da der Empfänger gleichzeitig als solches fungiert. Anschlüsse: 1x Eingang für DALI-Bus oder Push-L, 1x Eingang für 100-240V/AC und 4x Ausgang für 24V/DC (Leistung je Ausgang: 0,1-50W). Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,75mm² - 2,5mm² primär und von 0,5mm² - 2,5mm² sekundär geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 45°C, tc: 85°C. Protokoll: DT8, DALI2.

Merkmale (ETIM-Class – EC002924):

Schutzklasse:	I

Breite (mm):	79,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	41,00

Gehäuse:	Metallgehäuse

Programmierbar:	ja

Länge (mm):	330,00

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Eingangsspannung (V):	100,00 bis 240,00

Ausgangsspannung (V):	24,00 bis 24,00

Schutzart (IP):	IP20

Anzahl der Farbkanäle:	4,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	DALI