Artikelnummer:	DALPD12245A

Bezeichnung:	DALI-Dimmer-Empfänger- 10-24V/DC - max. 50-120W - optional auch dimmbar über Push-L

Serienname:	–

EAN:	4037293023207

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,06

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Der DALI-Dimmer-Controller kann für Unicolor Leuchten von 10-24V/DC verwendet werden und benötigt eine DALI-Adresse (automatische Adressen Einstellung). Die tatsächliche Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der zu versorgenden Leuchten. Der Dimmer kann wahlweise auch über Push-L gedimmt werden, jedoch ist in diesem Fall keine zeitgleiche Steuerung über DALI möglich. Anschlüsse: 1x Eingang für 10-24V/DC, 1x Eingang für DALI-BUS (wahlweise Push-L), 1x Ausgang für 10-24V/DC, max. 5A. Zur einfacheren Installation stehen sekundärseitig 2 Klemmstellen zur Verfügung, somit können beim Anschluss mehrerer Leuchten diese auf die beiden Klemmstellen aufgeteilt werden. Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 1,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 60°C. Protokoll: DT6, DALI1.

Merkmale (ETIM-Class – EC002924):

Schutzklasse:	III

Breite (mm):	42,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	18,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Programmierbar:	ja

Max. Ausgangsstrom (A):	5,00

Länge (mm):	116,00

Aufbau:	ja

Einbau:	nein

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Eingangsspannung (V):	10,00 bis 24,00

Ausgangsspannung (V):	10,00 bis 24,00

Schutzart (IP):	IP20

Anzahl der Farbkanäle:	1,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	DALI