Artikelnummer:	DALPD6712244X5A

Bezeichnung:	DALI-Empfänger- 12-48V/DC - max. 240-720W - IP67 - geeignet für Unicolor, Tunable-White, RGB, RGBW - optional auch dimmbar über Push-L (als 1-Kanal)

Serienname:	–

EAN:	4037293023184

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,41

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Der DALI-Multicolor-Empfänger kann für Unicolor-, Tunable-White-, RGB-, und RGBW-Leuchten verwendet werden. Aufgrund der gegebenen Schutzart kann der Controller auch im Außenbereich eingesetzt werden. Geeignet für LED-Leuchten mit 12-48V/DC Betriebsspannung. Die tatsächliche Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der zu versorgenden Leuchten. Anschlüsse: 1x Eingang für DALI-Bus (wahlweise Push-L), 1x Ausgang für DALI-Bus zur Durchgangsverdrahtung, 1x Eingang, so wie 1x Ausgang für 12-48V/DC für Spannungsversorgung zur Durchgangsverdrahtung und 4x Ausgang. Außerdem ist der Empfänger optional auch über Push-L (als 1-Kanal) dimmbar. Die Kabel haben primär- und sekundärseitig jeweils eine Länge von 40cm. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 5A bei 12-36V/DC, 2A bei 48V/DC (60W bei 12V/DC, 120W bei 24V/DC, 180W bei 36V/DC und 96W bei 48V/DC). Protokoll: DT6, DALI2.

Merkmale (ETIM-Class – EC002924):

Schutzklasse:	III

Breite (mm):	74,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	38,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Programmierbar:	ja

Max. Ausgangsstrom (A):	5,00

Länge (mm):	210,00

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	ja

Eingangsspannung (V):	12,00 bis 48,00

Ausgangsspannung (V):	12,00 bis 48,00

Schutzart (IP):	IP67

Anzahl der Farbkanäle:	4,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	DALI