Artikelnummer:	DALWPDIM

Bezeichnung:	DALI-Dimmer-Wandpanel (weiß) - 100-240V/AC

Serienname:	–

EAN:	4037293034678

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,23

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Mit dem DALI-Wandpanel können Unicolor Verbraucher gedimmt werden. Da es sich um ein 4-Kanal Wandpanel handelt können bis zu vier Verbraucher getrennt gedimmt werden, wobei je Kanal eine DALI Adresse benötigt wird. Es können bis zu vier Lichtszenen zu gespeichert werden. Da das Wandpanel als BUS-Geber fungiert ist der Einsatz der DALI Basisstation optional möglich, jedoch nicht zwingend nötig. Bei Betrieb als BUS-Geber (ohne DALI Basisstation) erfolgt der Anschluss an 230V, wobei maximal 50 Teilnehmer über ein Wandpanel gesteuert werden können. Bei Betrieb mit der DALI Basisstation dürfen die Wandpanel nicht über 230V, sondern ausschließlich über die BUS-Spannung der DALI Basisstation betrieben werden. Die Montage ist ohne Probleme auf Schalterdosen möglich.

Merkmale (ETIM-Class – EC002924):

Breite (mm):	86,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	45,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Programmierbar:	ja

Länge (mm):	86,00

Aufbau:	nein

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Eingangsspannung (V):	100,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP20

Anzahl der Farbkanäle:	1,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	DALI