Artikelnummer:	DS20100102

Bezeichnung:	Deckenanbau - dreh-/schwenkbar - rund - weiß - IP20 - 220-240V - 10,4W - 3000K - 1083lm - CRI90 - mit magn. Abdeckung

Serienname:	MIRAS F

EAN:	4037293062374

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,72

Produktgruppe:	Deckenanbau - LED

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da das Betriebsgerät in der Leuchte verbaut ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Die Leuchte lässt sich um 355° drehen und auf eine Seite schwenken, mit einem Schwenkwinkel von 90°.

Merkmale (ETIM-Class – EC001744):

Schutzklasse:	I

Außendurchmesser (mm):	120,00

Reflektor:	hochglänzend

Anschlussart:	Steckklemme

Gehäusefarbe:	weiß

Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet

Spannungsart:	AC

Mit Bewegungsmelder:	nein

Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI:	90-100

Geeignet für Wandmontage:	ja

Mit Lichtsensor:	nein

Geeignet für Pendelaufhängung:	nein

Lichtstärke (cd):	3.521,71

Polzahl:	3,00

Höhe/Tiefe (mm):	69,00

Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar

Reflektorfarbe:	Silber

Lichtaustritt:	direkt

Lichtverteilung:	symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent

Nennspannung (V):	220,00 bis 240,00

Notstromversorgung integriert:	nein

Schutzart (IP):	IP20

Mit Leuchtmittel:	ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen:	nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein

Geeignet für Einbaumontage:	nein

Mit Betriebsgerät:	ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein

Geeignet für Aufbaumontage:	ja

Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°

Oberfläche gebürstet:	nein

Nennstrom (mA):	500,00 bis 500,00

Farbtemperatur (K):	3.000,00 bis 3.000,00

Max. Systemleistung (W):	10,40

Lichtfarbe:	weiß

Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar

Geeignet für Traversenmontage:	nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	nein

Geeignet für Stromschienenmontage:	nein

Geeignet für Klemmmontage:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Lichtstrom (lm):	1.083,00 bis 1.083,00

Art der Verdrahtung:	geeignet für Durchgangsverdrahtung

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	ja

Dimmung Phasenanschnitt:	ja

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	nein

Lichtverteiler:	Reflektor

Leuchtenlichtausbeute (lm/W):	104,00

Geeignet für Seilsystem:	nein

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Dimmung DALI-2:	nein

Farbtemperatur einstellbar:	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein

Austauschbares Betriebsgerät:	ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Geeignet für Deckenmontage:	ja