Artikelnummer:	EVN200

Bezeichnung:	Elektr. Trafo 12V/AC - 50-210W - IP20 - Primär: 230-240V/AC - Phasenabschnitt dimmbar

Serienname:	–

EAN:	4037293012003

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Gewicht (kg):	0,24

Produktgruppe:	elektronisch

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Elektronischer Halogentrafo mit MM-Kennzeichnung. Anschlüsse Primärseitig: 1x Eingang und 1x Ausgang für Durchgangsverdrahtung, geeignet für Kabel von 0,75mm² - 2,5mm². Anschlüsse Sekundärseitig: 3x Ausgang für Kabel von 1,5mm² - 6mm². Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Toleranz Ausgangsspannung: +4%/-8%

Merkmale (ETIM-Class – EC001500):

Farbe:	schwarz

Breite (mm):	45,00

Höhe (mm):	38,00

Art des Trafos:	elektronischer Trafo

Anschlussart Primärseite:	Schraubanschluss

Anschlussart Sekundärseite:	Schraubanschluss

Länge (mm):	181,00

Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Kurzschlusssicher:	ja

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:	nein

Eingangsspannung (V):	230,00 bis 240,00

Ausgangsspannung (V):	11,60 bis 11,60

Leistung (W):	50,00 bis 210,00

Schutzart (IP):	IP20

Sicherheitstrafo:	ja

Überlastschutz:	ja

Übertemperaturschutz:	ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	ja

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	nein

Dimmung DSI:	nein

Bedienung über Bluetooth:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

Kompatibel mit Casambi:	nein